Государственное унитарное предприятие Воронежской области «Нормативно-проектный центр»

ТОМ II

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОДГОРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(пояснительная записка)

Настоящий проект разработан авторским коллективом Государственного унитарного предприятия Воронежской области “Нормативно-проектный центр”.

| Директор ГУП ВО «Нормативно-проектный центр» | ______________________________ | Петрищев Н.И. |
| --- | --- | --- |
| Разработчик, главный специалист | ______________________________ | Шапурина М.В. |
| Разработка разделов «Экономическая база» и «Население и демография»: |  |  |
| Инженер-экономист, главный специалист | ______________________________ | Трофимова Ю.С. |
| Юридическое сопровождение проекта: |  |  |
| Начальник юридического отдела | ______________________________ | Козлов А.И. |
| Разработка разделов «Охрана окружающей среды» и «Природно-ресурсный потенциал»: |  |  |
| Эколог, главный специалист | ______________________________ | Ульченок Т.Ф. |
| Инженер-эколог, главный специалист | ______________________________ | Захарова Н.П. |
| Разработка раздела «Инженерная инфраструктура»: |  |  |
| Инженер-проектировщик, главный специалист | ____________________________ | Лясота Е.И. |
| Графическое оформление проекта: |  |  |
| Архитектор, главный специалист | _________________________ | Ухлинов В.В. |

| СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВВЕДЕНИЕ |  |  |  | 8 |
| 1. | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ |  |  |  | 16 |
|  | 1.1. | Особенности экономико-географического положения и факторы развития Берёзовского сельского поселения |  |  | 16 |
|  | 1.2. | Историко-градостроительный анализ территории Берёзовского сельского поселения |  |  | 16 |
|  | 1.3. | Природно-ресурсный потенциал Берёзовского сельского поселения |  |  | 20 |
| 2. | АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ |  |  |  | 24 |
|  | 2.1. | Административно-территориальное устройство. Границы |  |  | 24 |
|  | 2.2. | Население и демография |  |  | 28 |
|  | 2.3. | Экономическая база развития поселения |  |  | 34 |
|  | 2.4. | Земельный фонд и категории земель |  |  | 38 |
|  |  | 2.4.1. | Земли населенных пунктов |  | 38 |
|  |  | 2.4.2. | Земли сельскохозяйственного назначения |  | 39 |
|  |  | 2.4.3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косм. деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |  | 39 |
|  |  | 2.4.4. | Земли особо охраняемых территорий |  | 40 |
|  |  | 2.4.5. | Земли лесного фонда |  | 41 |
|  |  | 2.4.6. | Земли водного фонда |  | 42 |
|  |  | 2.4.7. | Земли запаса |  | 42 |
|  |  | 2.4.8. | Кадастровая оценка земель |  | 43 |
|  | 2.5. | Зонирование территории населенных пунктов Берёзовского сельского поселения |  |  | 43 |
|  |  | 2.5.1. | Планировочная структура и функциональное зонирование территории населенных пунктов Берёзовского сельского поселения |  | 45 |
|  |  | 2.5.2. | Зоны ограничений, зоны с особыми условиями использования территории: |  | 46 |
|  |  |  | 2.5.2.1. | Охранные зоны инженерно-транспортных коммуникаций | 46 |
|  |  |  | 2.5.2.2. | Охранные зоны объектов промышленности и специального назначения | 48 |
|  |  |  | 2.5.2.3. | Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения | 49 |
|  |  |  | 2.5.2.4. | Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы | 50 |
|  |  |  | 2.5.2.5. | Ограничения по требованиям охраны объектов культурного наследия | 52 |
|  |  |  | 2.5.2.6. | Ограничения по воздействию на строительство природных и техногенных факторов | 53 |
|  | 2.6. | Объекты местного значения |  |  | 54 |
|  |  | 2.6.1. | Инженерная инфраструктура |  | 54 |
|  |  | 2.6.2. | Транспортная инфраструктура |  | 60 |
|  |  | 2.6.3. | Организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства |  | 62 |
|  |  | 2.6.4. | Объекты социальной инфраструктуры сельского поселения |  | 63 |
|  |  | 2.6.5. | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения |  | 69 |
|  |  | 2.6.6. | Создание условий для массового отдыха жителей поселения и обустройство мест массового отдыха населения. Благоустройство и озеленение территории поселения |  | 70 |
|  |  | 2.6.7. | Организация сбора и вывоза бытовых отходов |  | 70 |
|  |  | 2.6.8. | Места захоронения |  | 71 |
| 3. | ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, ВАРИАНТЫ ИХ РЕШЕНИЯ, ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ |  |  |  | 73 |
|  | 3.1. | Предложения по оптимизации административно-территориального устройства Берёзовского сельского поселения |  |  | 73 |
|  | 3.2. | Базовый прогноз численности населения Берёзовского сельского поселения |  |  | 75 |
|  | 3.3. | Предложения по усовершенствованию и развитию планировочной структуры сельского поселения по функциональному и градостроительному зонированию |  |  | 77 |
|  |  | 3.3.1. | Функциональное зонирование |  | 78 |
|  |  | 3.3.2. | Градостроительное зонирование |  | 78 |
|  |  | 3.3.3. | Архитектурно-планировочное освоение |  | 79 |
|  | 3.4. | Предложения по размещению на территории Берёзовского сельского поселения объектов капитального строительства местного значения |  |  | 81 |
|  |  | 3.4.1. | Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры |  | 82 |
|  |  | 3.4.2. | Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры |  | 89 |
|  |  | 3.4.3. | Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой инфраструктуры |  | 90 |
|  |  | 3.4.4. | Предложения по развитию сельскохозяйственного производства, созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства |  | 91 |
|  |  | 3.4.5. | Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры |  | 91 |
|  |  | 3.4.6. | Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей, благоустройства и озеленения |  | 92 |
|  |  | 3.4.7. | Предложения по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия, расположенных на территории поселения |  | 93 |
|  |  | 3.4.8. | Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами специального назначения - местами сбора мусора и местами захоронения |  | 94 |
| 4. | ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  | 95 |
| 5. | ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА |  |  |  | 104 |
| 6. | ПРИЛОЖЕНИЕ |  |  |  | 137 |
|  | 6.1 | Перечень автомобильных дорог, с их характеристиками, расположенных на территории Берёзовского сельского поселения |  |  | 137 |
|  | 6.2 | Земельные участки, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного (районного) значения, или на которых размещены объекты капитального строительства федерального, регионального или местного (районного) значения |  |  | 137 |

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № п/п | Обозначение | Наименование |
| --- | --- | --- |
| Текстовая часть |  |  |
| 1. | Том I | Положения о территориальном планировании Берёзовского сельского поселения |
| 2. | Том II | Материалы по обоснованию проекта Генерального плана Берёзовского сельского поселения (пояснительная записка) |
| Графическая часть |  |  |
| 2. | 1 | Схема Генерального плана Берёзовского сельского поселения (утверждаемая схема) |
|  | 2 | Схема Генерального плана населенных пунктов Берёзовского сельского поселения (утверждаемая схема) |
|  | 3 | Схема современного состояния территории Берёзовского сельского поселения с отображением распределения земель по категориям и размещения объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи (утверждаемая схема) |
|  | 4 | Схема современного состояния территории Берёзовского сельского поселения с отображением границ функциональных зон в границах населенных пунктов |
|  | 5 | Схема современного состояния территории Берёзовского сельского поселения с отображением результатов анализа комплексного развития и зон с особыми условиями использования территории (утверждаемая схема) |
|  | 6 | Схема развития транспортной инфраструктуры Берёзовского сельского поселения (утверждаемая схема) |
|  | 7 | Схема современного состояния территории Берёзовского сельского поселения с отображением границ землепользований земель сельскохозяйственного назначения |
|  | 8 | Схема развития инженерной инфраструктуры Берёзовского сельского поселения. Система водоснабжения и водоотведения (утверждаемая схема) |
|  | 9 | Схема развития инженерной инфраструктуры Берёзовского сельского поселения. Система газоснабжения и теплоснабжения (утверждаемая схема) |
|  | 10 | Схема развития инженерной инфраструктуры Берёзовского сельского поселения. Система электроснабжения (утверждаемая схема) |
|  | 11 | Схема развития инженерной инфраструктуры Берёзовского сельского поселения. Система линий связи (утверждаемая схема) |
|  | 12 | Схема территориальной доступности учреждений социального и культурно-бытового обслуживания Берёзовского сельского поселения |
|  | 13 | Зоны действия поражающих факторов, возможных аварий на транспортных коммуникациях Берёзовского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области (утверждаемая схема) |
|  | 14 | Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (утверждаемая схема) |

ВВЕДЕНИЕ

Проект Генерального плана Берёзовского сельского поселения разработан во исполнение, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (статья 23), Инструкцией, утвержденной постановлением Госстроя РФ от 29.10 2002 года № 510 «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (СНиП 11-04-2003), с соблюдением норм законодательства Российской Федерации и Воронежской области, а также с соблюдением технических условий и требований государственных стандартов, соответствующих норм и правил в области градостроительства.

Графические материалы представлены на основных чертежах Генерального плана и на фрагментах чертежей, содержащих границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

Генеральный план разработан на следующие периоды реализации:

- расчетный срок – 2030 год;

- первая очередь – 2020 год.

В настоящем томе Генерального плана представлены материалы по обоснованию проекта Генерального плана в текстовой форме (пояснительная записка), включающие анализ существующих природных условий и ресурсов, ландшафтно-рекреационного потенциала сельского поселения, территорий, благоприятных для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному); предложены варианты социально-экономического развития территории поселения; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, транспорт, водоснабжение, канализация, отопление, газоснабжение); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (развитию населенного пункта, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха и др.).

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации Генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территории поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности.

Подготовка проекта Генерального плана сельского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Воронежской области положений о территориальном планировании, с учетом региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 Градостроительного Кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Генеральный план Берёзовского сельского поселения включает в себя материалы по анализу существующего положения поселения и предложения по градостроительному развитию селитебных, рекреационных, производственных, коммунально-складских и других зон инфраструктуры сельских и городских населенных пунктов. Специальный раздел включает инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

Проект Генерального плана Берёзовского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области разработан с использованием следующих материалов, представленных администрацией поселения:

1. Паспорт муниципального образования Берёзовского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области.

2. Описание границ Берёзовского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области.

3. Данные БТИ, отделов статистики о занятости населения, об объектах здравоохранения, образования и др.

4. Список объектов культурного наследия Подгоренского муниципального района Воронежской области, принятых на государственную охрану — Материалы Госинспекции по охране историко-культурного наследия Управления культуры и туризма Воронежской области.

5. Материалы Кадастра особо охраняемых территорий Воронежской области.

6. Материалы Схемы территориального планирования Воронежской области, утвержденной Постановлением правительства № 158 от 5.03.2009 года «Об утверждении Схемы территориального планирования Воронежской области».

7. Реестр (справочник)  «Административно-территориальное устройство Воронежской области», Департамент архитектуры и строительной политики, 2009 год.

8. Данные анкетного обследования.

9. Ответы соответствующих служб и организаций, ведущих хозяйственную деятельность на территории  Берёзовского сельского  поселения, на запросы, представленные разработчиком проекта Генерального плана.

При разработке раздела «Природно-сырьевые ресурсы были использованы следующие материалы и  документы:

- Атлас Воронежской области, 1994г.

- Повторяемость (%) направлений ветра и штилей январь, июль и среднегодовая (ГУ «Воронежский ЦГМС» письмо №1081 22.10.2008г.)

- Отчет «Состояние изученности экзогенных геологических процессов на территории Воронежской области и обоснование направления работ по ведению мониторинга ЭГП на 2006г. и последующие годы», составленного специалистами ТЦ «Воронежгеомониторинг» и ВГУ (Воронина М.И., Корабельников Н.А. и др.). (Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по Центральному Федеральному округу)

- Доклад о государственном контроле и надзоре за использованием природных ресурсов и состоянием окружающей среды Воронежской области, 2006-2008г. (Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Воронежской области)

- Паспортизации населенных пунктов и объектов хозяйствования по предупреждению чрезвычайных ситуаций от затопления и подтопления на территории Воронежской области, 1994г. (Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по Центральному Федеральному округу)

- Информационная записка по месторождениям муниципальных районов Воронежской области составленная на 02.02.2009г. на основании материалов, находящихся на хранении в Филиале по Воронежской области «Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МГТР России по Центральному федеральному округу».

- Воронежская энциклопедия: В 2 т. / Гл.ред. М.Д. Карпачев. - Воронеж, 2008г.

- Генеральная схема расселения, природопользования и размещения производственных сил на территории Воронежской области. Размещение месторождений нерудного сырья и подземных вод: книга II. - Воронеж, 1993г.

- Информационный бюллетень «О состоянии геологической среды на территории Воронежской области на 01.01.2009г.» (ТЦ Воронеж - Геомониторинг)

При разработке раздела «Историко-градостроительный анализ территории Берёзовского сельского поселения» были использованы следующие материалы и  документы:

- Административно-территориальное устройство Воронежской области (по состоянию на 1 января 2006г.): реестр (справочник) / Упр-е архит.и град. администрации Воронежской области. - Воронеж: Изд-во ВГУ, 2006. - С. 55-57.

- Акиньшин А., Ласунский О. Воронежское дворянство в лицах и судьбах. - Воронеж, 1994, - С. 65-78; 106-120.

- Адрес - календарь Воронежской губернии на 1917г. - Воронеж, 1917. - С.89.

- Веселовский Г.М., Воскресенский И.В. Города Воронежской губернии, их история и современное состояние.- Воронеж, 1876.- С 37-52.

- Веселовский Г.М. Город Острогожск и его уезд. - Воронеж, 1867. - С.1-62.

- Воронежский край в XVIII веке: документы и материалы по истории края. Составитель В.М. Проторчина. – Воронеж, 1980.- С.54-63; 160.

- Винников А.З. Синюк А.Т. Дорогами тысячелетий: Археологи о древней истории Воронежского края. – 2-е изд., испр. И доп. – Воронеж, 2003. – 280с.

- Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь. - М., 1987. - Т. 1.- С. 346, 347, 654; М., 1988. - Т. 2.- С. 481.

- Государственный список памятников истории, архитектуры и археологии Воронежской области / Госинспекция охраны историко-культурного наследия Воронежской области.

- Гринько А. И., Улаев Г. Ф. Богатыри земли Воронежской. — Воронеж, 1965. - С. 88, 89, 196-199.

- Загоровский В.П. Белгородская черта. - Воронеж, 1969. - С.144, 202-204.

- Загоровский В. П. Возникновение и развитие городов в Воронежском крае в ХYII - ХYIII веках. // История заселения и хозяйственного освоения Воронежского края в эпоху феодализма. - Воронеж,1987. - С.62-93.

- Загоровский В.П. Воронежская историческая энциклопедия. – Воронеж, 1992. – 251 с.

- Загоровский В.П. История Воронежского края от А до Я.- Воронеж, 1982.- С. 227-228.

- Кадастр особо охраняемых территорий Воронежской области / под ред. О. П. Негробова. Воронеж: ВГУ, 2001. - 146с.

- Кононов В. И., Памятники Воронежа и Воронежской области — Воронеж, 1979;

- Корш Ю. Красное знамя над Подгорным//Вперед.- 1965.- 21 ноября.

- Край наш Воронежский: к 50-летию образования Воронежской области — Воронеж, 1985.

- Кригер Л.В. Путеводитель по памятникам истории и культуры Воронежской области – Воронеж: ВГУ, 2006. – 244с.

- Культовые пещеры Среднего Дона. //Серия «Спелеологические Исследования». Вып.4. - М.:РОСИ, 2004. – 356с..

- Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами генерального штаба: Воронежская губерния / Сост. В. Михалевич. - СПб., 1862. - С.388-389, 408.

- Материалы Свода памятников истории и культуры Российской Федерации. Воронежская область. Вып.2, Ч.2. - М., 1993. - С 111-126.

- Народное образование в Острогожском уезде с планами школ и карт грамотности.- Воронеж, 1887- С.6-50.

- Народное образование в Воронежской губернии. Статистический обзор за 1916г. - Воронеж, 1916.

- Населенные места Воронежской губернии. Справочная книга. - Воронеж.1900 – С. 304-349.

- Население и хозяйство Воронежской губернии: статистический сводный сборник / ред.И.Воронов. - Воронеж.: Изд. Воронеж.губ.стат.отдела., 1927. – С. 508-509;

- Обзор Воронежской губернии за 1913г.- Воронеж, 1914. - С.60.

- О времени и о себе (Острогожск в воспоминаниях и исследованиях краеведов). - Воронеж, 1997.

- «Острогожский вестник» за 1900-1916гг. Острогожск.

- Очерки истории Воронежского края. Т.1: С древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции. - Воронеж, 1961.

- Павленко Г. Первый Совет в Подгорном//Вперед. - 1964.- 7 ноября.

- Павленко Г. Они стояли во главе сельсовета. О первом Совете рабочих. крестьянских и солдатских депутатов села Подгорное//Вперед.- 1969.-20 ноября.

- Памятники истории и культуры Воронежской области: аннотированный список памятников / ред.кол.: Загоровский В.П. (отв.ред) и др. - Воронеж, 1989. - 95с.

- Памятные книжки Воронежской губернии за 1880-1916 годы - Воронеж.

- Прохоров В.А. Вся Воронежская земля: Краткий историко-топонимический словарь. – Воронеж, 1973. – С. 29-31, 56, 128, 246.

- Россия. Полное географическое описание нашего Отечества /Под ред. В.П. Семенова. – СПб., 1902, т. 2: Среднерусская черноземная область.

- Самбикин Д. Указатель храмовых праздников в Воронежской епархии. - Воронеж,1884. - Вып.1; Вып. 2; Вып.3; Вып.4.

- Самбикин Д. Хронологический указатель церквей в Воронежской епархии 1586-1886гг - Воронеж, 1886.

- Сведения о населенных местах Воронежской губернии. - Воронеж, 1906.- С.148, 158, 161.

- Сведения о наиболее крупных населенных пунктах Воронежской губернии. - Воронеж, 1910.

- Список населенных мест по сведениям 1859 года. - СПб., 1865, - С. 107-122.

- Спутник пассажира по ЮВжд / Сост.А.И.Родзевич. Вып.II - М., 1900 - С.113-118.

- Статистико-экономический словарь Воронежской губернии (период дореволюционный). - Воронеж, 1921. - 398с.

- Удодов Б.Т. К.Ф.Рылеев//Очерки литературной жизни Воронежского края. XIX-начало XX века.- Воронеж, 1970.- С. 173-176.

При подготовке раздела «Охрана окружающей среды» использована информация федеральных, областных и муниципальных органов власти:

| № п/п | Организация | Информационный фонд |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территориальное управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области | - Реестр санитарно-защитных зон (2009 г.). - Перечень очагов типичных природно-очаговых болезней на территории Воронежской области (2006-2007 г.г.). - Доклад о санитарно-эпидемиологической обстановке в Воронежской области в 2007 году. - Доклад о санитарно-эпидемиологической обстановке в Воронежской области в 2008 году. - Доклад о санитарно-эпидемиологической обстановке в Воронежской области в 2009 году. |
| 2 | Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Воронежской области | - Источники выбросов загрязняющих веществ по Воронежской области (2007г., 2008г). - Перечень предприятий - основных источников загрязнения атмосферы по Воронежской области (2007г., 2008г). - Сводные данные инвентаризации объектов размещения крупнотоннажных малотоксичных и нетоксичных отходов производства и потребления на территории муниципальных образований Воронежской области. - Статистические данные о количество производственных отходов, образующихся за год (2006г., 2007г, 2008г.). |
| 3 | Отдел водных ресурсов по Воронежской области Донского бассейнового управления Федерального агентства водных ресурсов Министерства природных ресурсов | - Объемы сброшенных загрязняющих веществ в открытые водоемы промышленными объектами (2007г., 2008г, 2009г.). |
| 4 | Управление по экологии и природопользованию Воронежской области | - «Кадастр особо охраняемых природных территорий Воронежской области» / Под ред.проф. О.П. Негробова - Воронеж: Воронежский государственный университет, 2001. - 146с., 4с. ил. |
| 5 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Воронежской области | - Доклад о государственном надзоре и контроле за использованием природных ресурсов и состоянием окружающей среды Воронежской области в 2006 году. - Доклад о государственном надзоре и контроле за использованием природных ресурсов и состоянием окружающей среды Воронежской области в 2007 году. - Доклад о государственном надзоре и контроле за использованием природных ресурсов и состоянием окружающей среды Воронежской области в 2008 году. - Доклад о государственном надзоре и контроле за использованием природных ресурсов и состоянием окружающей среды Воронежской области в 2009 году. |
| 6 | Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по центральному федеральному округу | - Отчет «Состояние изученности экзогенных геологических процессов на территории Воронежской области и обоснование направления работ по ведению мониторинга ЭГП на 2006г. и последующие годы». - Ведомость затапливаемых домов по населенным пунктам при максимальном уровне весеннего половодья обеспеченности Р%. - Работа по «Паспортизации населенных пунктов и объектов хозяйствования по предупреждению чрезвычайных ситуаций от затопления и подтопления на территории Воронежской области», 1994 г. - Оценка обеспеченности крупных водопотребителей ресурсами подземных вод на 2005 г. |
| 7 | Управление ветеринарии Воронежской области | - Реестр скотомогильников. |
| 8 | Парламентский центр, г.Воронеж | - Областная целевая программа «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2010-2014 годы». |
| 9 | Администрация поселения | - Паспорт муниципального образования. - Информационные материалы отделов охраны окружающей среды, здравоохранения и других. |

Перечень основных руководящих, нормативных и методических документов, используемых при разработке раздела ГО и ЧС

- «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ в редакции от 07.05.2009 N 84-ФЗ;

- «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ;

- «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ в редакции от 14 марта 2009 г.;

- «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. №123-ФЗ;

- «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 24 сентября 2003 года № 131-ФЗ;

- «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Постановление правительства РФ от 4 сентября 2003г. № 547;

- «О сроках декларирования промышленной безопасности действующих опасных производственных объектов». Постановление правительства РФ от 02.02.1998 №142;

- «О Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Постановление правительства РФ от 30.12.2003 г. №794 в редакции от 03.10.2006 г № 600;

- «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Постановление правительства РФ от 21.05.2007 г. № 304;

- СНиП 2.01.15-90 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования";

- СНиП 23.01 -99 "Строительная климатология";

- СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия";

- СНиП 22-01-95 "Геофизика опасных природных воздействий";

- ГОСТ Р 22.0.06 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных, чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы";

- ГОСТ Р 22.0.07 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных, чрезвычайных ситуаций";

- СНиП 02.07.01 - 89* «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.06.01-86 «Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования».

- Руководство по эвакуации населения в ЧС природного и техногенного характера ГОЧС, М.1996;

- Методическое пособие по прогнозированию и оценке химической обстановки чрезвычайных ситуациях. - М: ВНИИ ГОЧС, 1993;

- Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС (книги 1и 2)-М: МЧС России, 1994;

- Атлас природных и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации. Под общей ред. С.К. Шойгу. М.: ИПЦ "Дизайн. Информация. Картография", 2005.

- Комплект карт общего сейсмического районирования территории РФ - ОСР-97. Масштаб 1:8000000. Объяснительная записка и список городов и населённых пунктов, расположенных в сейсмоопасных районах. В.И. Уломов, Л.С. Шумилина. М.: Объединённый институт физики Земли  им. О.Ю. Шмидта РАН, 1999.

Нормативная база:

Генеральный план разработан с соблюдением следующих законов, норм и правил:

Законы Российской Федерации и Воронежской области:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (№190-ФЗ от 29.12.2004);

- Земельный кодекс Российской Федерации (№136-ФЗ от 25.10.2001);

- Лесной кодекс Российской Федерации (№200-ФЗ от  04.12.2006);

- Водный кодекс Российской Федерации (№74-ФЗ от 03.06.2006)

- Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (№191 - ФЗ от 29.12.2004);

- Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ» (№ 232-ФЗ от 24.11.2006);

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (№ 73-ФЗ от  25.06.2002);

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от  06.10.2003);

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (N 257-ФЗ от  18 октября 2007 года);

- Закон Воронежской области «О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области» (№ 61-ОЗ от 07.07.2006).

Строительные нормы и правила

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.02.01-83* «Основание зданий и сооружений»

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- СНиП 32-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм»;

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» и др.

Санитарные правила и нормы (СанПиН):

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты»;

- СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования  к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».

Прочие документы:

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- МДК 4-05.2004 «Методика  определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»,  одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р;

- «Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт», утвержденные Постановлением Совета Министров СССР № 255 от 26. 03. 1984г.;

- «Правила охраны газораспределительных сетей», утвержденные Постановлением Правительства РФ №878 от 20.11.2000;

- «Правила охраны магистральных трубопроводов», утвержденные постановлением Гостехнадзора России №9 от 22.04.1992;

- «Рекомендации  по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений», Москва 1994, Центральный научно-исследовательский 
и проектный институт по градостроительству Минстроя России;

- Региональная программа «Демографическое развитие Воронежской области на 2008 - 2010 годы и на период до 2016 года», утвержденная Указом губернатора Воронежской области от 7 августа 2008 г. N 102-у,

- Концепция демографической политики Российской Федерации до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 N 135;

- «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденные Минсельхозпродом Российской Федерации 04 декабря 1995 № 13-7-2/469;

- Приложение к постановлению администрации Воронежской Области от 24.08.2007 N 782  «Перечень региональных автомобильных дорог общего пользования, являющихся собственностью Воронежской области на 2007 год».

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

1.1. Особенности экономико-географического положения и факторы развития Берёзовского сельского поселения

Берёзовское  сельское поселение расположено в северо-западной части Подгоренского муниципального района. Административный центр поселения – поселок Сагуны. Населенные пункты, входящие в состав поселения: поселок Сагуны, село Берёзово, хутор Крамарев, поселок Красный Восход, хутор Скорынин, хутор Сухая Россошь. Сложившаяся планировка населенных пунктов обусловлена рельефом.

Территория поселения граничит на севере и западе с Каменским муниципальным районом, на востоке с Сагуновским сельским поселением, на юге с Переваленским сельским поселением. Территория Берёзовского сельского поселения имеет удобное транспортно-географическое положение. Главные въезды в Берёзовское сельское поселение со стороны Воронежа осуществляются с запада с трассы «Каменка - Подгоренский» (20 ОП РЗ НВ26-0), являющейся дорогой общего пользования регионального значения.

В настоящее время общая площадь земель в границах муниципального образования составляет – 4978,43 га, численность населения - 1655 человек.

Поселок Сагуны - административный центр поселения. Расположен в восточной части поселения. Заезд в поселок осуществляется с дороги регионального значения «Сагуны- Березово» (20 ОП РЗ НВ26-0).

Село Берёзово. Расположено в западной части поселения. Удалено от центра поселения на 4 км. Заезд в село осуществляется с дороги регионального значения «Каменка-Подгоренский»(20 ОП РЗ Н41-24) и  дороги регионального значения «Сагуны -Березово» (20 ОП РЗ НВ26-0).

Хутор Крамарев. Расположен в северной  части поселения. Удален от центра поселения на 6 км. Заезд в хутор осуществляется с грунтовой дороги.

Поселок Красный Восход. Расположен в восточной части поселения. Удален от центра поселения на 1 км. Заезд в поселок осуществляется с дороги регионального значения «Сагуны - Березово» (20 ОП РЗ Н10-24).

Хутор Скорынин. Расположен в южной части поселения. Удален от центра поселения на 10 км. Заезд в хутор осуществляется с грунтовой дороги.

Хутор Сухая Россошь. Расположен восточной части поселения. Удален от центра поселения на 1 км. Заезд в хутор осуществляеться с дороги регионального значения   «Сагуны - Березово» - х. Сухая Россошь (20 ОП РЗ Н32-24)

1.2. Историко-градостроительный анализ территории Берёзовского сельского поселения

Поселение расположено в юго-западной части района, на правом берегу р. Сухая Россошь. Через поселение проходили две дороги: Острогожск – Богучар (ХYIII в.) и Острогожск – Подгорное (ХIХ в.). А в 1870 году прошла железная дорога. Поэтому все населенные пункты поселения тяготеют к дорогам, в первую очередь – к железной дороге. На 2006 г. площадь поселения составляла 4978,4 га, население - 1745 человек. В состав поселения входит 6 населенных пунктов: два поселка, село и три хутора.

Ил. 23 Карта – схема поселения

Карта – схема поселения

На территории поселения расположено 3 объекта культурного наследия.

| № п/п | № на карте | Наименование ОКН согласно нормативному правовому акту | Датировка ОКН согласно нормативному правовому акту | Нормативный правовой акт | Местонахождение ОКН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22 | с. Березово, курганная группа 1 | 2 тыс. до н.э. | Р № 510, п. 1878 | Березовское сельское поселение |
| 2 | 23 | с. Березово, курганная группа 2 | 2 тыс. до н.э. | Р № 510, п. 1879 | Березовское сельское поселение |
| 3 | 24 | с. Березово, курганная группа 3 | 2 тыс. до н.э. | Р № 510, п. 1880 | Березовское сельское поселение |

Сокращения к таблице:

Р - региональная категория охраны памятника;

Р 510 – Постановление администрации Воронежской области от 18.04.94 г. № 510 «О мерах по сохранению историко-культурного наследия Воронежской области» (в ред. постановлений администрации Воронежской области от 25.01.1999 N 63; от 13.07.2001 N 721; от 24.11.2006 N 962.

село Берёзово

Расположено при дороге ХIХ в. Острогожск-Подгорное, на вершине Березового яра. Основано в сер. ХYIII в. В 1859 году здесь было 853 жителя и населенный пункт значился хутором.

В 1862 г. в Березово была выстроена каменная Покровская церковь. В 1900 году это уже была слобода с 1525 жителями, 214 дворами и 2 общественными зданиями. Действовала школа, 3 лавки. Проводилась 1 ярмарка.

При слободе был небольшой владельческий хутор Березняки барона Рауш фон Таунберга с двумя постоянно проживающими жителями.

В 1975 г. институтом Воронежколхозпроект был разработан проект планировки и застройки села.

посёлок Сагуны

Расположен при реке Сухая Россошь и железной дороге. Основан как железнодорожная станция в 1870 г. В 1900 г. при станции проживало 77 человека. В железнодорожной казарме №32 проживало 29 железнодорожных рабочих. Статистика нач. ХХ века в числе крупнейших пунктов торговли - железнодорожных станций называет п. Сагуны. В год со станции отправлялось более 0,5 млн. пудов грузов в год.

посёлок Красный Восход

Расположен к северу от поселка Сагуны, образован в советское время как центр хозяйства.

хутор Сухая Россошь

Расположен к северу от пос. Сагуны, у истока реки Сухая Россошь. Хутор считался при станции, а потом поселке Сагуны.

хутор Скорынин

Расположен к югу от пос. Сагуны, вытянут вдоль железнодорожного полотна.

хутор Крамарев

Расположен к северу от пос. Сагуны, при железнодорожной площадке 728 км.

Историко–градостроительный анализ развития поселения и его населенных пунктов показал следующее:

- Градостроительные образования на территории поселения формировались вдоль реки Сухая Россошь, где местами неоднократного заселения являются окрестности современных населенных пунктов: х. Сухая Россошь, п. Сагуны, х. Красный Восход и х. Скорынин.

- В целом, Берёзовское сельское поселение обладает уникальными ландшафтными и историко-культурными качествами, которые необходимо использовать в современной жизни.

1.3. Природно-ресурсный потенциал Берёзовского сельского поселения

Климатический и агроклиматический потенциал

Климат на территории Берёзовского сельского поселения умеренно-континентальный с жарким и сухим летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами.

Годовой приток суммарной солнечной радиации составляет более 90 ккал/см2. Среднегодовая температура воздуха составляет +6,7ССредние из абсолютных максимальных температур составляют +35+36С, средние из абсолютных минимальных температур составляют -28 -29С.

Первые морозы наблюдаются в первых числах октября. Продолжительность безморозного периода от 227 до 233 дней.

Годовая сумма осадков на территории составляет 450 - 550 мм. Территория относится к зоне недостаточного увлажнения, что обусловлено достаточно высокой испаряемостью в теплый период.

В течение года преобладают средние скорости ветра.

Суммы средних суточных температур за период активной вегетации растений колеблются в пределах 2600-2800°. Сумма осадков за этот период составляет 230-270 мм, ГТК около 1.

К неблагоприятным метеорологическим явлениям, наносящим значительный ущерб сельскохозяйственному производству, относятся заморозки, засухи, суховеи, сильные ветры, ливни и град.

Опасные метеорологические явления, приводящие к ЧС, и главным образом на дорогах,  – метели, ливневые дожди, град, шквал, гололёд.

Оценка природного потенциала самоочищающей способности атмосферы

Территория характеризуется достаточно однородными метеорологическими условиями рассеивания примесей в атмосфере. Такие метеорологические условия, как слабые ветры 0-1 м/сек, наличие приземных и приподнятых инверсий, туманы способствуют накоплению примесей в атмосфере, а ливневые осадки, умеренные и сильные ветры способствуют рассеиванию примесей.

Территория имеет умеренный потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА – возможный показатель уровня загрязнения атмосферы для низких источников) (II зона по классификации Э.Ю.Безуглой).

Метеорологические условия в равной степени способствуют как накоплению примесей в атмосфере, так и к их рассеиванию, что обусловливает умеренный потенциал загрязнения атмосферы.

Геологическое строение и минерально-сырьевые ресурсы

Геологическое строение

Территория располагается в пределах Воронежского кристаллического массива